TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称  　   利用牛顿环测量透镜曲率半径

学生姓名

学　　号

组    号  　　　　　　    A

实验日期  　　　　   2025、12、9

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

利用牛顿环测量透镜曲率半径

实验目的

- 了解干涉条纹的成因及特点。

- 掌握牛顿环测定透镜曲率半径原理

- 熟悉读数显微镜的调整和使用。

- 掌握数据处理的方法。

实验原理

用牛顿环测透镜曲率半径

当一个曲率半径很大的平凸透镜的凸面放在一片平板玻璃上，二者之间就形成一个厚度由零逐渐增大，且两表面的夹角也随之增大的空气层。在以接触点为中心的圆周上，空气层的厚度相等，所以当单色光垂直入射时，由透镜下表面（凸面）所反射的光和平板玻璃上表面所反射的光在透镜球面上（附近）相遇而形成干涉，在透镜球面上形成同心的环形明暗相间的干涉条纹。这种干涉条纹称为牛顿环。由于同一干涉环上各处的空气层厚度是相同的，因此称为等厚干涉。

与 k 级条纹对应的两束相干光的光程差为：

Δ=2d+λ2

d为第k级条纹对应的空气膜的厚度； λ2 为半波损失。当光程差Δ为半波长的偶数倍时干涉条纹为亮条纹，当光程差 Δ 为半波长的奇数倍时干涉条纹为暗条纹。由于牛顿环实验装置，暗纹的对比度优于亮纹的，所以，通常情况下我们以暗纹作为研究对象。

由干涉条件可知，干涉条纹为暗条纹时，Δ=2k+1λ2(k=0，1，2，3，…)，即2d+λ2=2k+1λ2得

d = k2λ

设透镜的曲率半径为R，与接触点O相距为r处空气层的厚度为d，由几何关系可得:

R2=R-d2+r2

=R2-2Rd+d2+r2

由于R>>d，则 d2 可以略去

d=r22R

可得第k级暗环的半径为：rk2=2Rd=2R∙ k2λ = kRλ

在实际测量中，由于圆环圆心无法精确定位导致无法准确测量圆环半径r，所以通常用下式（直径）计算透镜的曲率半径，

R = dm2-dn24m-nλ

式中的m和n为干涉环的级次（m-n = 5）。

实验内容

- 显微镜镜筒放在读数标尺中间，并使目镜中的 “十” 字叉丝与标尺垂直。

- 调节牛顿环装置上的三个螺丝，使牛顿环中心条纹出现在透镜中部，无畸变，且为最小，然后使之位于显微镜物镜下方。

- 轻轻转动镜筒上的反光镜G，使钠光灯正对 45° 玻璃，直至眼睛看到显微镜视场较亮，呈黄色。

- 移动牛顿环使竖直叉丝位于牛顿环暗环的中间，其点恰好为叉丝的交叉点。

- 叉丝回到牛顿环中心，转动鼓轮并数环。为了避免转动部件的螺纹间隙产生的空程误差，要求转动测微鼓轮使叉丝超过第 33 环，然后倒回到第 30 环开始读数，在转动测微鼓轮过程中，每个暗环读一次数，依次记录 10 个数据。另一边从 21 环开始测量，直到第 30 环。

- 记录数据，计算透镜的曲率半径，并用逐差法处理实验数据。

实验仪器

实验装置包括：读数显微镜、牛顿环装置、钠灯

- 读数显微镜：

读数显微镜是一种结构简单、操作方便、应用广泛的长度测量和观察仪器。仪器主要分两部分：光学系统和读数系统。

- 光学系统：物镜放大倍数一般为 3 倍，目镜放大倍数为 10 倍；目镜中有 “十” 字准线，可通过调节最上部的目镜筒观察；整个目镜筒放松锁紧螺钉后可转动，用于调节 “十” 字准线方位；镜筒升降通过侧面调校手轮操作。

- 读数系统：由直标尺和读数鼓轮组成，读数方法同螺旋测微计，测量精度为 0.01mm。

使用注意：

- 遵守显微镜调焦规则；

- 测量时鼓轮需单方向转动，避免螺纹间隙误差；

- 改变仪器状态（高低、方向）时，需正确操作，注意放松和锁紧相关螺旋。

2、牛顿环装置：

牛顿环装置由一块曲率半径较大的平凸玻璃透镜（凸面朝下）与一块光学玻璃平板（平晶）构成，二者之间形成空气薄膜（厚度从中心接触点到边缘逐渐增加）；透镜和平玻璃片外配有固定用金属环片与调节螺丝，共同组成牛顿环装置。

注意事项

1、牛顿环装置的三个螺丝不能旋得太紧或太松，以两块光学元件不松动为准。

2、显微镜镜筒移动时，叉丝始终与牛顿环相切，其切点就是叉丝的交叉点。

3、读数时叉丝位于条纹中间。

4、要保持牛顿环装置及实验台稳定。

数据记录处理

λ = 589.3 ± 0.2 nm

|  |  | x1/mm | x2/mm | d1=x1-x2/mm | d12/mm2 | dm2-dm2/mm2 | Rm-n/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 30 | 32.408 | 18.643 | 13.765 | 189.475 | 28.997 | 2460.292 |
|  | 29 | 32.310 | 18.733 | 13.577 | 184.335 | 29.830 | 2530.969 |
|  | 28 | 32.201 | 18.858 | 13.343 | 178.036 | 29.172 | 2475.140 |
|  | 27 | 32.123 | 18,963 | 13.160 | 173.186 | 29.690 | 2519.090 |
|  | 26 | 31.978 | 19.080 | 12.898 | 166.358 | 28.624 | 2428.644 |
| n | 25 | 31.859 | 19.191 | 12.668 | 160.478 | \ | R = 2482.827 |
|  | 24 | 31.740 | 19,310 | 12.430 | 154.505 |  |  |
|  | 23 | 31.630 | 19,429 | 12.201 | 148.864 |  |  |
|  | 22 | 31.512 | 19.533 | 11.979 | 143.496 |  |  |
|  | 21 | 31.392 | 19.656 | 11.736 | 137.734 |  |  |

Si=1n-1i=1nRi2-nR2 = 38.845mm

Ui=σD2m-nλ×Dm2+Dn2

Uj=1ni=1nUi = 8.863mm

UR=Si2+Uj2 = 39.843mm

最后透镜曲率半径的测量结果可写为：

R=R±UR=2482.827±39.843 (mm)

讨论与分析

1、在实验操作中，由于中心不可能达到点接触，在重力和螺钉压力下，透镜会变形，中心会形成暗斑，造成测量结果偏差。

2、空程误差来源于读数显微镜的测微鼓轮与传动螺纹之间的间隙，会直接导致暗环左右两侧的位置读数不准确，可以通过单方向转动鼓轮，保持转动方向一致，减少空程误差的影响。

3、读数显微镜叉丝对准暗环中心时的视觉偏差，或干涉条纹本身的模糊、畸变会导致读数存在一定误差。

实验结论

在实验误差范围内，测得的透镜曲率半径实验值和理论值基本相等。

思考题

1、无影响

2、

（1）避免空程误差：测量时使测微鼓轮单方向转动，超过目标环后再倒回读数；

（2）逐差法处理数据：将测量的环直径分成前后两组，用后组与前组对应项的平方差计算，减小随机误差；

（3）对中调节：调整牛顿环装置螺丝，使条纹中心位于视场中央，减少条纹畸变的影响；

（4）多次测量取平均：重复测量多组数据，降低偶然误差的影响。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

（请将教师签字的实验数据记录单完整拍照粘贴至此处。）