TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称  　　　　　弹性模量测量实验

学生姓名

学　　号

组    号

实验日期  　　　　　2025.9.30

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

实验名称

实验目的

1、根据测量精度的要求合理选择测量仪器；

2、掌握光杠杆镜尺法测定长度微小变化的原理；

3、学习处理数据的两种方法：图解法、逐差法。

实验原理

杨氏弹性模量Y是材料弹性性质的一个重要特征量，指在弹性限度范围内，材料所受应力与所产生的应变之比。

测量方法为：

杨氏模量的计算公式：

E=FS∙L∆L=FS∙2LDKl=8LDπd2KFl=8LDgπd2Kml

实验内容

- 调节光杠杆、望远镜使镜中能看清米尺读数且读数不应过大；

- 打开数字拉力计，旋转施力螺母，给金属丝施加一定的预压力；

- 数字拉力计清零，记录此时对齐十字分划线横线的刻度x0'；

- 缓慢旋转施力螺母，逐渐增加金属丝的拉力，每隔0.50(±0.01)kg记录一次标尺的刻度xi'，加力至4.50kg；

- 再加0.5kg左右（不超过1.0kg，且不记录数据），然后反向旋转施力螺母至4.50kg并记录此时的刻度值；

- 逐渐减小金属丝的拉力，每隔0.50(±0.01)kg记录一次标尺的刻度xi''，知道拉力为0.00(±0.01)kg，记录数据。

- 用米尺测量金属丝长度L、光杠杆镜面到标尺距离D；用螺旋测微计测量金属丝直径d；用游标卡尺测量光杠杆后脚尖到两前脚尖的连线的垂直距离K

实验仪器

杨氏弹性模量测量仪、数字拉力计、望远镜

数据记录处理

|  | L/cm | D/cm | K/cm | d初/mm | d末/mm | d/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.50 | 68.20 | 3.87 | -0.027 | 0.607 | 0.634 |
| 2 | 72.47 | 68.17 | 3.86 | -0.025 | 0.610 | 0.635 |
| 3 | 72.52 | 68.19 | 3.87 | -0.025 | 0.616 | 0.641 |
| 4 | 72.50 | 68.21 | 3.88 | -0.023 | 0.613 | 0.636 |
| 平均 | 72.48 | 68.19 | 3.87 | / | / | 0.636 |

一、图解法

斜率ml=2.4687kg/cm=246.87kg/m

代入E=8LDgπd2Kml=1.944×1011N/m2

二、逐差法

| i | mi/kg | xi'/cm | xi''/cm | xi=xi'+xi''2 | li=¦xi-x0¦ | li+5-li | vi2=(xi-xi)2/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.02 | 0.8464 |
| 1 | 0.52 | 2.50 | 2.52 | 2.51 | 0.21 | 1.01 | 0.5041 |
| 2 | 1.00 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 0.42 | 1.02 | 0.2500 |
| 3 | 1.50 | 2.90 | 2.91 | 2.90 | 0.60 | 1.02 | 0.1024 |
| 4 | 1.99 | 3.10 | 3.12 | 3.11 | 0.81 | 1.01 | 0.0121 |
| 5 | 2.50 | 3.30 | 3.33 | 3.32 | 1.02 | li+5-li=1.02 | vi2=1.7150 |
| 6 | 2.99 | 3.50 | 3.53 | 3.52 | 1.22 |  |  |
| 7 | 3.53 | 3.72 | 3.76 | 3.74 | 1.44 |  |  |
| 8 | 3.99 | 3.91 | 3.94 | 3.92 | 1.62 |  |  |
| 9 | 4.50 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 1.82 |  |  |

得到ml=5×0.50kg1.02cm=245.10kg/m

带入E=8LDgπd2Kml=1.930×1011N/m2

讨论与分析

UL=0.2cm UK=0.1cm UD=0.4cm Um/m=5/2500

uAd=(di-d)2nn-1=0.001897mm uBd=0.0043mm

ud=0.0030mm

uAl=(li-l)2nn-1=0.00316cm uBl=0.13cm

ul=0.0578cm

UrE=UEE=(ULL)2+(UDD)2+(UKK)2+(2Udd)2+(Umm)2+(Ull)2= 0.4%

UE=E×UrE= 7.76×108N/m2

实验结论

1、在误差范围内，金属丝的杨氏弹性模量的测量值与参考值基本吻合。

2、在材料的弹性限度内，应力（F/S）与应变（ΔL/L）成正比，符合胡克定律。

3、杨氏弹性模量是材料的固有属性，与施加的外力无关。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊