TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称  　　　　空气比热容比的测定

学生姓名

学　　号

组    号

实验日期  　        2025.10.28

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

空气比热容比的测定

实验目的

1.测定空气的比热容比：

2.练习使用物理天平、螺旋测微计、空盒气压计等仪器；

3.掌握直接测量量与间接测量量不确定度的估算方法。

实验原理

图4.2.1为振动法测比热容比的实验原理示意图。实验以球形储气瓶中的空气作为研究的热力学系统，并测量其比热容比数值。储气瓶正上方连接一个精密细玻璃管B，其内有一个可以自由移动的振动小球A，侧壁有一个小孔。振动小球A的直径仅比玻璃管B的直径小0.01mm～0.02mm。在储气瓶壁上有一小口并插入一根细管C，可将待测气体通过细管C注入到储气瓶中。为了补偿由于空气阻尼以及少量漏气引起的小球A振幅的衰减，可以通过细管C持续稳定注入小气压的气流。如果注入气体的流量适当时，小球A就能在玻璃管B的小孔上下做简谐振动。当振动小球A处于小孔下方的半个振动周期时，注入气体会使储气瓶内的压力增大，引起小球A向上移动。而当小球A处于小孔上方的半个振动周期时，储气瓶内的气体将通过小孔流出，使物体下落，以后重复上述过程。小球A的振动周期T可利用光电计时装置来测得。

若小球A的质量为m：半径为r（直径为d）：当储气瓶内压强P满足下面条件时，

小球A处于受力平衡状态。

P=PL+mgπr2（4.2.1）

当振动小球A偏离平衡位置一个较小距离x时，储气瓶内的压强将变化dP。由牛顿第

二定律可得物体的运动方程为：

md2xdt2=πr2dP(4.2.2)

由于小球振动过程相当快，可以近似作为绝热过程处理，所以球形储气瓶内的气体压强P以及气体体积V满足绝热方程

PVγ=C(常数) (4.2.3)

而玻璃管B内气体的微小增量为

dV=πr2x(4.2.4)

将(4.2.4)式与(4.2.3)式代入(4.2.2)式得

d2xdt2+π2r4PγmVx=0

振动角频率ω为

ω=π2r4PγmV=2πT

化简为

γ=4mVT2Pr4=64mVT2Pd4

若实验直接测得小球的振动周期T、小球质量m，直径d，以及储气瓶体积V，并根据（4.2.1）式得到储气瓶内气体压强P，那么利用（4.2.7)式即可计算出空气的比热容比γ值。众所周知，空气是多种气体组成的混合物，其中99%以上是双原子气体氮和氧，因此经典理论得出空气γ的值约为1.402。

实验内容

一、小球直径、质量以及大气压强的测量

1.用螺旋测微计测量备用小球直径d，重复测量5次，注意不可取出玻璃管内的小球，

以免损坏仪器。

2.用空盒气压计在实验开始前和结束时各测一次大气压强P，并取平均值。

3.用物理天平测量备用小球的质量m。

二、数据上传及周期的测量

1.接通网络型气体比热容比测试仪并选择实验项目为“①空气”，按“确定”键进入当

前实验选项的“参数设置”界面。

2.设定测量数据，包括小球直径（3个测量值）、小球质量、储气瓶容积、实验开始时

测得的大气压强值。

3.通过“测量计数”界面完成小球振动周期的测量，设置振动次数为100次，启动实验

装置，完成5次周期值的测量

4.再次设定大气压强值，完成实验。

5.实验完成后，断开电源，将各部分实验仪器整理好，根据测得的实验数据计算空气的

比热容比，估算不确定度，并与理论值比较，计算百分差。

实验仪器

本实验所需仪器如图4.2.2所示，主要包括：空盒气压计、螺旋测微计、物理天平以及网络型气体比热容比测试仪。其中，网络型气体比热容比测试仪由两部分组成，一部分是由振动主体、微型气泵、缓冲瓶和光电门构成的基础实验装置，另一部分是电路控制箱。

数据记录处理

小球直径测量（单位：mm）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初读数 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 |  |
| 末读数 | 13.984 | 13.980 | 13.980 | 13.985 | 13.982 |  |
| 直径d | 13.982 | 13.980 | 13.979 | 13.985 | 13.980 | 13.981 |

&UdA=∑di-d_2nn-1=0.001mm   &&UdB=0.0043mm&Ud=UdA2+UdB2=0.002mm&&Urd=Udd_×100%=0.01%&

小球质量：

m=11.16g            仪器误差∆=0.1g

Um=Δ3=0.058g   Urm=Umm×100%=0.52%

玻璃容器的体积：

V=2.360×10-3m3

UV=0.002×10-3m3    UrV=UνV×100%=0.08%

容器中空气压强：

PL1=102.45kPa    PL2=102.45kPa

平均值PL=102.45kPa

仪器误差∆=0.1kPa

UPL=Δ3=0.058kPa         UrPL=UrPLPL×100%=0.06%

P=PL+4mgπd2=103.16kPa

UP≈UPL           UrP=UPP×100%=0.06%

小球振动周期：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100T/s | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.93 | 55.95 |  |
| T/s | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |

UT=UTA2+UTB2=0.001s     UrT=UTT×100%=0.18%

空气比热容计算：

&γ=4mVT2Pr4=64mVT2Pd4=1.364&Urγ=[Um2+UrV2+(2×UrT)2+UrP2+(4×Urd)2]12=0.64%&Uγ=γ×Urγ=0.009

实验结果表达式：γ=1.364

理论值γ0=1.402

百分差E0=γ-γ0γ0×100%=2.71%

讨论与分析

- 虽然小球振动过程相当快，近似为绝热过程，但实际上气体与储气瓶壁、玻璃管壁仍有微小的热交换。这使得实际过程介于绝热过程和等温过程之间，导致实际的压强变化小于理想绝热状态下的变化，使测得的γ偏小。

2、公式推导假设小球在小孔上下做理想的简谐振动。但实际中，空气阻力会导致振动偏离理想的简谐振动模型，影响周期T的测量精度。

实验结论

- 本次测定结果的百分差为2.71%，小于实验要求的5%，表明实验结果与理论预期吻合良好。

- 实验成功测定了空气的比热容比，并验证了空气在其振动过程中的热力学行为可近似为绝热过程。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊